SCHEDA VALUTAZIONE COSTI DI ESERCIZIO RELATIVI ALLE EMISSIONI INQUINANTI

GARA D’APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER  LA FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS TIPO URBANO NORMALE RIBASSATO TOTALMENTE - EURO 6

(CIG 67287872B1)

FOGLIO DI CALCOLO PER I COSTI DI ESERCIZIO ENERGETICI E AMBIENTALI DEL CICLO DI VITA

TIPO MOTORIZZAZIONE:

EURO VI

- TIPO COMBUSTIBILE:

GASOLIO

1

CC = Consumo dichiarato carburante

l/100 km

Rilevato secondo ciclo

SORT 3

2

eNOx  = emissioni ossido d'azoto

g/kWh

Con fattore di deterioramento

DF - ciclo

WHTC

3

ePART = emissioni di particolato

g/kWh

Con fattore di deterioramento

DF - ciclo

WHTC

4

eNMHC = emissione idrocarburi non metanici (*)

g/kWh

Con fattore di deterioramento

DF - ciclo

WHTC

5

CM = chilometraggio veicolo nell'intero ciclo di vita

800.000

km

prefissato

6

Consumo energetico

36

MJ/litro

7

Potere Calorifico Gasolio

10

kWh/litro

8

eCO2 = emissioni di CO2

2,5636

kg/litro

Standard DEFRA

9

cuC = costo unitario gasolio pre-Accisa

1,00

€/litro

10

cuCO2 = costo unitario emissioni CO2

0,04

€/kg

11

cuNOx = costo unitario emissioni NOx

0,0088

€/g

12

cuPART = costo unitario emissioni Particolato

0,174

€/g

13

cuNMHC =

costo unit. emissioni idrocarburi non metanici

0,002

€/g

14

Consumo Carburante [(1 x 5)/100]

0

litri

Consumo carburante [14 / 5]

0,00000

litri/km

15

Consumo Energetico Carburante [14 x 7]

0

kWh

16

Emissioni CO

2

[14 x 8]

0

Kg

Emissioni CO2 [16 / 5]

0,00000

kg/km

17

Emissioni NOx [15 x 2]

0

g

Emissioni NOx [17 / 5]

0,00000

g/km

18

Emissioni PART [15 x 3]

0

g

Emissioni PART [18 / 5]

0,00000

g/km

19

Emissioni NMHC [15 x 4]

0

g

Emissioni NMHC [19 / 5]

0,00000

g/km

20

COSTO CICLO DI VITA CARBURANTE [9 X 14]

0

€

21

COSTO CICLO DI VITA CO

2

[10 x 16]

0

€

22

COSTO CICLO DI VITA NOx [11 x 17]

0

€

23

COSTO CICLO DI VITA PART [12 x 18]

0

€

24

COSTO CICLO DI VITA NMHC [13 x 19]

0

€

25

Cea = COSTI DI ESERCIZIO ENERGETICI ED AMBIENTALI

DEL CICLO DI VITA [20+21+22+23+24]

0

€

VALORE STANDARD

VALORE STANDARD

(*) emissioni NMHC (g/kWh) calcolate teoricamente in base al

metodo analitico

(valido per alimentazioni gasolio ma non a gas naturale)

:

eNMHC

(teorici)

= 0,98 x eTHC

(eHC totali)

DIR. 2009/33/CE e

VALORE AZIENDA

DIR. 2009/33/CE e

DIR. 2009/33/CE e

DIR. 2009/33/CE e

DIR. 2009/33/CE e

decreto 8 maggio 2012

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA

Per il calcolo del costo di esercizio si richiede di compilare i campi specifici, a sfondo bianco, relativi alle seguenti voci:

- CC = Consumo dichiarato carburante (l/100 km)

- eNOx  = emissioni ossido d'azoto (g/kWh)

- ePART = emissioni di particolato (g/kWh)

- eNMHC = emissione idrocarburi non metanici g/kWh)

DATA							  TIMBRO E FIRMA

________________					____________________________